# Dopravní telematika – adaptivní řízení křižovatky

Dopravní telematika. Vytvořte model křižovatky s okolím a realizujte adaptivní řízení křižovatky. Místo řízení křižovatky lze zvolit i jiný podsystém dopravní telematiky. Použijte RENEW (www.renew.de), JADE, DEVS nebo jiný simulační Framework. Pro základní orientaci prostudujte podklady k souvisejícím přednáškám (i když ještě nebyly odpřednášeny). (Doporučená velikost týmu: 2-3 řešitelé)

# Úvod

V této dokumentaci je popsán návrh, řešení a simulace adaptivního, inteligentního systému řízení křižovatky pomocí světelného signalizačního zařízení (semaforů). Systém ovládání semaforu je založen na Fuzzy modelu, který rozhoduje o změně fáze (fáze udává nastavení všech světel do příslušného stavu, viz. následující obrázek) křižovatky v časových intervalech. K ovládání více křižovatek je možné distribuovat rozhodovací systém mezi jednotlivé křižovatky.

Systém bere v potaz jak pravděpodobný odtok aut, tak i počet čekajících aut, stejně tak i počet aut na cestách do kterých auta vjíždějí. To znamená, že pokud by auta neměla kam odjet (požadovaná ulice je plná) dojde k upřednostnění jiných ulic/fází, aby se předešlo zácpě aut. Také se tímto zabraňuje „vyhladovění“ neboli neustálému vyhýbání se některých ulic/fází.

# Návrh

Pro tento projekt jsme vybrali křižovatku ve tvaru X s křížením cest se stejnou úrovní přednosti. Křižovatka disponuje třemi pruhy odbočení pro přijíždějící auta do křižovatky a s jedním pruhem pro odjíždějící auta z křižovatky. Popsanou křižovatku je možno najít například v Brně mezi ulicemi Pionýrská, Drobného a Sportovní viz. následující obrázek.

Obrázek 1. Ukázka vybrané křižovatky.

Fuzzy logika získává data ze senzorů křižovatky, které jsou schopny zjistit počet aut v jednotlivých odbočovacích jízdních pruzích. A to jak auta přijíždějící, tak i auta odjíždějící (tato informace může být získávaná ze senzorů následující křižovatky). Ovládání křižovatky se sestává z výměny různých fázi. Fází se rozumí systematické přepnutí semaforu pro jednotlivé jízdní pruhy. V tomto projektu jsme vybrali celkově 14 fázi, které jsou složeny z 5 hlavních fází Simple, Forward, Left, LeftRight, RightForward (fáze jsou zobrazeny na následujícím obrázku z leva v tomto pořadí). Fáze Forward, Left a RightForward  jsou v systému pouze pro dvě světové strany, ostatní fáze jsou rotovány pro všechny světové strany.

Ovladač obsahuje tří hlavní moduly NextPhase, GreenPhase, Decision module. GreenPhase modul patří aktuálně probíhající fázi, zatímco NextPhase vybírá nejurgentnější fázi, ze všech fází kromě GreenPhase. Decision module rozhoduje, zda ponechat aktuálně probíhající fázi nebo zda bude aktuální fáze vyměněna za novou. Toto rozhodování probíhá v předem nastavených intervalech (např. každých 10 sekund). Obecná struktura fuzzy logiky je nakreslena na následujícím obrázku.

Obrázek 2 Obecná struktura fuzzy logiky

## NextPhase

Vstupy

- QueueNum (zero, short, medium, large, very large) – udává počet aut, které by měly zelnou během této fáze

- FrontNum (zero, short, medium, large, very large) – počet aut, které v křižovatkách do kterých by auta vjela (zabraňuje vybrání fáze, pokud jsou následující křižovatky přeplněné).

- RedTime (short, medium, large, very large)  – počet aut, které by mely červenou během této fáze

TODO – obrázek příslušnosti

Na výstupu této logiky je Urgency (small, medium, large, very large), tedy jak moc je daná fáze urgentní. S rostoucí hodnotou urgence, vzrůstá zhoršení dopravní situace.

TODO – obrázek příslušnosti

Do NextPhase modulu stupují všechny fáze až na aktuálně probíhající fázi (GreenPhase). Jak bylo popsáno výše, výstupem NextPhase modulu je fáze a její urgence. Existují dva přístupy výpočtu urgence.

- Hodnoty QueueNum, FrontNum, RedTime jsou vypočteny jako suma odpovídajících hodnot, ze všech pruhů.

- Urgency je vypočtena pro jednotlivé pruhy. Celková urgence fáze je součet urgencí pro jednotlivé pruhy.

V tomto projektu jsme vybrali první přístup. Urgence jednotlivých fází vstupuje do MaxUrgency modulu, který vybere fázi s největší urgencí a tyto informace předá Decision modulu. Pro NextPhase modul bylo vytvořeno 65 pravidel, které jsou uvedeny v následující tabulce.

Obrázek 3 Odvozená pravidla pro NextPhase modul

## GreenPhase

GreenPhase pozoruje dopravní podmínky pro aktuálně probíhající fázi.

Vstupy

- QueueNum (zero, short, medium, large, very large) – význam je obdobný jako u NextPhase. Tedy počet aut, přijíždějících do křižovatky, která mají zelenou

- FrontNum (zero, short, medium, large, very large) – počet aut, která čekají na červené

Příslušnost proměnných je stejná jako u NextPhase modulu. Výstup toho modulu je Extend (small, medium, large, very large), který uvádí s jakou mírou, je potřeba prodloužit GreenPhase. Význam je obdobný jako u urgence. Zde je odvozeno 17 pravidel, která jsou k vidění na následující tabulce.

Obrázek 4 Odvozená pravidla pro GreenPhase

## Decision model

Decision model, dělá rozhodnutí o změně aktuální fáze za novou fázi nebo prodloužení aktuální fáze. Vstupy jsou výstupy z NextPhase modulu společně s nejurgentnější fází a výstupu z GreenPhase modulu. Výstupem je rozhodnutí (Yes - změnit, No - nezměnit) o změně aktuální fáze. U toho modulu bylo vytvořeno 23 pravidel, která jsou k vidění v následující tabulce.

Obrázek 5 Odvozená pravidla pro Decision modul

TODO – obrázek příslušnosti

# Implementace

Systém jsme implementovali v Java 7 s využitím knihoven Jase a JFuzzyLite.

TODO dej jsem nejake to hovinko

Simulace

TODO tady také vloz nejake to hovinko

- Simulace je diskretni, pomocí front aut

- Faze se meni jednou za 2s, auta se pohybuji jedno za sekundu

# Závěr

Tato dokumentace popsala celý systém rozhodování křižovatky řízené světelným signalizačním zařízením, pro křižovatky s křížením komunikací se stejnou prioritou. Systém rozhodování předpokládá, že křižovatky jsou vybaveny senzory pro rozpoznání počtu vozidel ve vozovce pro jednotlivé odbočovací pruhy. Rozhodování bere v úvahu jednotlivé fáze křižovatky a zkoumá jejich urgenci. A to podle počtu aut, která by jela na zelenou, podle počtu aut, která by čekala na červené a v neposlední řadě bere v potaz počet aut v ulicích, do kterých auta vjíždějí. Rozhoduje se mezi ponecháním aktuální fáze a záměnou s více urgentní fází.

Nástroj sice provádí a ukazuje simulaci pouze jedné křižovatky, ale nebylo by složité nástroj rozšířit o síť křižovatek. Model rozhodování je připraven na tento scénář, stejně tak i model simulace. Z důvodu jednoduššího a přehlednějšího UI, jsme se rozhodli simulovat pouze jednu křižovatku.

# Zdroje

Pravidla fuzzy množin a obrázky příslušnosti termů jsou převzaty z článku

Majalah Ilmiah UNIKOM Vol.8, No. 2

INTELLIGENT TRAFFIC LIGHT CONTROL BASED ON INTERVAL TYPE 2 FUZZY SYSTEM

MUHAMMAD ARIA

Department of Electrical Engineering, Engineering and Computer Science Faculty, Universitas Komputer Indonesia

Další zdroj

2009 IEEE International Conference on Control and Automation, Christchurch, New Zealand, December 9-11, Improving Fuzzy Traffic Controller for Multilane-Multiple Intersection

Azura Che Soh, Marzuki Khalid, Mohammad Hamiruce Marhaban, Rubiyah Yusuf, Member, IEEE